- Um engenheiro está estudando a variabilidade de tamanho de um determinado componente que é produzido por 3 máquinas. Cada máquina funciona em 2 fusos, e quatro componentes foram selecionados aleatoriamente de cada fuso. Analise os dados que seguem, considerando as máquinas e os fusos como fatores fixos. (Como o propósito do exercício é verificar a análise de variância para fatores hierárquicos, não é necessário testar as suposições, considere que os dados atendem a todas as suposições.)

|  | Máquina 1 |  |  | Máquina 2 |  |  | Máquina3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuso | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |
|  | 12 | 8 |  | 14 | 12 |  | 14 | 16 |
|  | 9 | 9 |  | 15 | 10 |  | 10 | 15 |
|  | 11 | 10 |  | 13 | 11 |  | 12 | 15 |
|  | 12 | 8 |  | 14 | 13 |  | 11 | 14 |

- 2) Suponha que uma Fundição deseje investigar a dureza de dois tipos de formulação de metal (liga). Existem três tipos de aquecimentos para cada tipo de formulação de liga preparada. Duas barras de metal são selecionadas aleatoriamente a partir de cada tipo de aquecimento. Analise os dados que seguem, assumindo a química da liga e o tipo de aquecimento como fatores fixos e as barras de metal como fator aleatório. (Como o propósito do exercício é verificar a análise de variância para fatores hierárquicos, não é necessário testar as suposições, considere que os dados atendem a todas as suposições.)

| Química da Liga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aquecimento | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| Barra | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |
|  | 40 | 27 |  | 95 | 69 |  | 65 | 78 |  | 22 | 23 |  | 83 | 75 |  | 61 | 35 |
|  | 63 | 30 |  | 67 | 47 |  | 54 | 45 |  | 10 | 39 |  | 62 | 64 |  | 77 | 42 |

- Um engenheiro de processos está testando a produção de um produto em 3 máquinas. Cada máquina pode ser operada sob dois tipos de ajustes. Entretanto, cada máquina tem 3 estações em que o produto é formado. Um experimento é conduzido em que cada máquina é testada em ambos tipos de ajustes, e 3 observações são utilizadas para cada estação. Os dados são os que seguem. Analise os dados considerando os 3 fatores como fixos. (Como o propósito do exercício é verificar a análise de variância para fatores hierárquicos, não é necessário testar as suposições, considere que os dados atendem a todas as suposições.)

|  | Máquina 1 |  |  |  | Máquina 2 |  |  |  | Máquina 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estação | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| Ajuste1 | 34,1 | 33,7 | 36,2 |  | 32,1 | 33,1 | 32,8 |  | 32,9 | 33,8 | 33,6 |
|  | 30,3 | 34,9 | 36,8 |  | 33,5 | 34,7 | 35,1 |  | 33,0 | 33,4 | 32,8 |
|  | 31,6 | 35,0 | 37,1 |  | 34,0 | 33,9 | 34,3 |  | 33,1 | 32,8 | 31,7 |
| Ajuste2 | 24,3 | 28,1 | 25,7 |  | 24,1 | 24,1 | 26,0 |  | 24,2 | 23,2 | 24,7 |
|  | 26,3 | 29,3 | 26,1 |  | 25,0 | 25,1 | 27,1 |  | 26,1 | 27,4 | 22,0 |
|  | 27,1 | 28,6 | 24,9 |  | 26,3 | 27,9 | 23,9 |  | 25,3 | 28,0 | 24,8 |